[캡스톤디자인] PPE 분석 시스템 구조 및 데이터 설계

작성자: 김재환 (2026.05.07)

문서 목적: 금속·기계 제조 공장을 대상으로 한 PPE 분석 시스템의 구조, 라벨링 기준, DB 저장 구조를 정의한다.

적용 범위: 안전모, 안전조끼를 초기 핵심 대상으로 하며, 장갑 및 보안경은 후속 확장 대상으로 둔다.

# 1. 공장 전체 기준 분기별 분석 구조 설계

본 프로젝트의 분석 대상은 금속 및 기계 제조 공장으로 설정하였다. 구체적으로는 유압 프레스, 절삭기, 선반, 밀링, 성형기 등 금속을 성형하거나 절삭하는 공정을 포함하는 현장을 가정하였다. 이러한 환경은 회전체, 중량물, 금속 비산물, 설비 접근, 협소한 작업공간 등으로 인해 기본적인 PPE 착용의 중요성이 높으며, 특히 머리 보호구, 작업복/조끼, 눈 보호구, 장갑과 같은 항목이 위험 평가와 연계되어 관리될 필요가 있다. 
OSHA 역시 PPE 운용에서 작업장 위험 평가를 선행하고, 그 결과에 따라 필요한 PPE를 정하도록 제시한다.

본 시스템은 PPE 미착용 상황을 감지한 뒤 현장에 중립적 경고 방송을 송출하고, 해당 이벤트를 임시 저장한 뒤 담당자가 최종 검토하는 구조로 운영한다.

담당자 검토 결과 오탐으로 판단된 이벤트는 삭제하며, 확정 위반으로 판단된 이벤트는 원본 이미지와 영상은 삭제하고 구역, 공정, PPE 유형, 발생 시각, 검토 결과 등 비식별 데이터만 저장한다.

분기별 통계 및 교육 추천은 원본 영상이나 식별 가능한 이미지가 아니라, 감독관 검토를 거친 비식별 확정 위반 데이터를 기준으로 수행한다.

  - 전체 분석 흐름

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1 | CCTV 또는 저장 영상을 입력받는다. |
| 2 | 카메라별 설치 위치, 촬영 구역, 공정 종류 정보를 함께 관리한다. |
| 3 | YOLO 기반으로 작업자(person), 안전모(helmet), 안전조끼(vest)를 탐지한다. |
| 4 | 사람과 PPE의 위치 관계를 바탕으로 착용 여부를 1차 판단한다. |
| 5 | PPE 미착용 의심 상태가 일정 시간 이상 지속되면 후보 이벤트를 생성한다. |
| 6 | 현장에 중립적 경고 방송을 송출한다. |
| 7 | 경고가 발생한 후보 이벤트를 감독관 검토용으로 임시 저장한다. 이때 썸네일과 영상 클립은 검토용 임시 자료로만 활용한다.. |
| 8 | 담당자가 후보 이벤트를 검토하여 확정 위반, 오탐, 판단 보류로 분류한다. |
| 9 | 오탐으로 판단된 이벤트는 삭제한다. 확정 위반으로 판단된 이벤트는 원본 이미지와 영상을 삭제하고, 비식별 이벤트 데이터만 저장한다. |
| 10 | 비식별 확정 위반 데이터를 구역, 공정, PPE 종류, 시간대 기준으로 분기별 누적 저장한다. |
| 11 | 누적된 분기 데이터를 바탕으로 교육 우선순위를 산정하고 추천 교육 주제를 도출한다. |

1-2. 공정/구역별 필수 PPE 기준표

본 프로젝트는 모든 구역에서 모든 PPE를 동일하게 요구하는 방식이 아니라, 공정과 구역별 위험 특성을 고려한 PPE 요구 기준을 가정한다. 이는 OSHA의 hazard assessment 기반 PPE 선정 원칙과 일치한다.

| 구역/공정 | 주요 위험요소 | 초기 필수 PPE | 추후 확장 PPE | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프레스/성형 구역 | 중량물, 협착, 상부 낙하 위험 | 안전모, 안전조끼 | 장갑 | 초기 MVP 핵심 구역 |
| 절삭/가공 구역 | 금속 비산물, 회전체, 설비 접근 | 안전모, 안전조끼 | 보안경, 장갑 | 보안경 확장 우선 후보 |
| 자재 이동 구역 | 지게차, 이동 동선, 충돌 위험 | 안전조끼 | 안전모 | 조끼 우선 분석 가능 |
| 조립/검사 구역 | 상대적으로 낮은 위험 | 초기 분석 제외 가능 | 필요 시 추후 정의 | MVP 범위 축소용 |

1-3. 후보 이벤트 생성 시간 기준

금속/기계 제조 공장 환경에서는 작업자가 땀을 닦거나 머리를 긁는 동작, 순간적인 가림, 상체 회전, 설비 뒤 가림 등으로 인해 PPE가 잠시 보이지 않을 수 있다. 따라서 PPE 미착용 의심 상태가 기준 시간 이상 지속되면 시스템은 후보 이벤트를 생성하고, 동시에 현장에 중립적 경고 방송을 송출한다. 경고 방송은 특정 작업자를 지목하지 않고, PPE 착용을 안내하는 방식으로 구성한다.

| 기준안 | 시간 조건 | 적용 목적 |
| --- | --- | --- |
| 안 1 | 2초 이상 지속 | 시연 단계에서 비교적 빠른 반응을 보이면서도 일시적 가림을 일정 수준 걸러내기 위한 기준 |
| 안 2 | 3초 이상 지속 | 순간 동작이나 일시적 가림에 의한 오탐을 더 줄이기 위한 보수적 기준 |

생성 시간은 초기에는 2초 기준을 기본값으로 적용하고, 필요 시 3초 기준과 비교하여 후보 이벤트 수, 확정 위반 수, 오탐 수를 함께 검토한다.

1-4. 후보 이벤트 병합 및 중복 제거 기준

후보 이벤트를 단순히 프레임 수만큼 저장할 경우 통계가 과도하게 부풀려질 수 있으므로, 동일 위반 상태는 하나의 사건으로 병합한다.

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 동일 이벤트 판단 | 같은 작업자 또는 같은 위치에서 같은 PPE 위반 상태가 연속될 경우 하나의 이벤트로 간주한다. |
| 새 이벤트 생성 | 위반 상태가 5초 이상 끊기거나, 화면 밖으로 나갔다가 다시 등장한 경우 새 이벤트로 처리한다. |
| 저장 단위 | 하나의 이벤트당 감독관 검토를 위한 임시 썸네일 또는 짧은 참조 클립을 생성할 수 있다. 단, 해당 미디어는 검토용 임시 자료로만 사용하며, 담당자 검토 후 원본 이미지와 영상은 삭제한다. |
| 통계 반영 | 병합된 이벤트 1건을 분기 통계의 1건으로 반영한다. |

검토 결과 오탐으로 판단된 이벤트는 삭제한다. 확정 위반으로 판단된 이벤트는 원본 이미지와 영상은 삭제하고, 구역, 공정, PPE 유형, 발생 시각, 검토 결과 등 비식별 이벤트 데이터만 분기 통계에 반영한다.

1-5. 초기 MVP 범위

초기 MVP는 안전모와 안전조끼 탐지, 후보 이벤트 생성, 담당자 검토, 분기별 통계 누적, 교육 추천까지를 핵심 범위로 한다. OSHA가 PPE 교육에서 “무엇이 필요한가, 언제 필요한가, 어떻게 점검하고 보관하는가”까지 포함하도록 제시하는 만큼, 교육 연결성이 있는 항목을 우선 구현하는 것이 적절하다.

| 항목 | 적용 여부 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 안전모 탐지 | 적용 | 핵심 기능 |
| 안전조끼 탐지 | 적용 | 핵심 기능 |
| 장갑 탐지 | 후순위 | 손 크기와 가림 문제로 난이도 높음 |
| 보안경 탐지 | 후순위 | 얼굴 크기와 해상도 문제 |
| 위험구역 접근 탐지 | 부가 기능 | 추후 확장 |
| 자세 이상 탐지 | 부가 기능 | MediaPipe 기반 후속 검토 |

2. PPE 라벨링 기준 문서화

본 프로젝트의 PPE 라벨링 목적은 금속 및 기계 제조 공장 환경에서 작업자의 보호장비 착용 여부를 안정적으로 탐지하기 위한 학습 데이터를 구축하는 데 있다. 최근 제조 환경 기반 PPE 데이터셋 연구도 제조업 현장용 데이터의 별도 필요성을 강조하고 있으며, 실제 감시 카메라와 유사한 조건을 반영한 데이터가 중요하다고 본다.

2-1. 초기 라벨링 클래스

| 클래스 이름 | 의미 | 적용 단계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| person | 작업자 사람 객체 | 초기 적용 | 기본 기준 클래스 |
| helmet | 안전모 | 초기 적용 | 핵심 PPE |
| vest | 안전조끼 | 초기 적용 | 핵심 PPE |
| glove | 작업 장갑 | 추후 확장 | 손 크기와 가림 문제로 후순위 |
| goggle | 보안경 | 추후 확장 | 얼굴 크기와 해상도 문제로 후순위 |

2-2. 객체별 라벨링 기준

| 객체 | 라벨링 기준 | 제외 기준 |
| --- | --- | --- |
| person | 실제 작업자로 식별 가능하고 신체가 일정 수준 이상 보이는 경우 라벨링한다. 전신뿐 아니라 상반신, 머리와 상체 일부만 보이는 경우도 포함한다. | 포스터, 사진, 모니터 속 인물, 반사 이미지, 마네킹, 너무 멀어 PPE 판별이 어려운 경우 |
| helmet | 작업자의 머리에 실제 착용된 안전모가 식별 가능한 경우 라벨링한다. 일부 가려져 있어도 안전모로 판단 가능하면 포함한다. | 일반 모자, 캡, 후드, 손에 든 안전모, 바닥이나 설비 위에 놓인 안전모 |
| vest | 작업자의 상체에 착용된 안전조끼 또는 고가시성 조끼를 라벨링한다. 형광색, 반사띠 포함 조끼를 우선 포함한다. | 일반 상의, 외투, 일반 유니폼, 벗어 둔 조끼, 걸려 있는 조끼 |

2-3. 바운딩 박스 기준

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 박스 범위 | 객체가 실제로 보이는 외곽에 최대한 맞춰 지정한다. |
| 가림 상황 | 보이는 영역 기준으로 박스를 지정하며, 보이지 않는 부분까지 과도하게 추정하지 않는다. |
| 중복 객체 | person, helmet, vest는 각각 독립 객체로 별도 라벨링한다. |
| 겹침 상황 | 사람 위에 안전모와 조끼가 동시에 보여도 각 객체를 따로 라벨링한다. |

2-4. 라벨링 제외 조건

| 조건 | 처리 방식 |
| --- | --- |
| 해상도가 너무 낮아 PPE 식별이 어려운 경우 | 제외 |
| 심한 블러, 흔들림, 역광, 과노출 | 제외 |
| 설비나 구조물에 과도하게 가려진 경우 | 제외 |
| 사람인지 객체인지 구분이 어려운 경우 | 제외 또는 보류 |

2-5. 착용 여부 판정에 활용할 관계 기준

| PPE 종류 | 관계 기준 |
| --- | --- |
| 안전모 | helmet 박스가 person 박스 상단부, 즉 머리 영역 근처에 위치할 때 착용으로 판단한다. |
| 안전조끼 | vest 박스가 person 박스의 상체 중앙 영역에 위치할 때 착용으로 판단한다. |

2-6. 라벨링 우선순위

| 단계 | 대상 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | person, helmet, vest | 크고 잘 보여 시연 및 학습 안정성이 높다. |
| 2단계 | glove | 손 크기가 작고 동작 및 가림 영향이 크다. |
| 3단계 | goggle | 얼굴 크기와 해상도 문제로 탐지가 가장 어렵다. |

2-7. 라벨링 검수 규칙

실제 산업 영상 모델은 카메라 각도, 조명, 배경, 가림 조건이 달라질 때 성능 변화가 크므로, 라벨링 일관성이 매우 중요하다. 제조 환경 기반 데이터셋과 최근 PPE 탐지 연구 역시 현장 다양성 반영과 일관된 주석 품질의 중요성을 보여준다.

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 샘플 공동 라벨링 | 초기 30~50장을 팀원이 함께 라벨링하여 기준을 통일한다. |
| 예외 사례집 작성 | 모자 vs 안전모, 형광 상의 vs 조끼 등 혼동 사례를 따로 정리한다. |
| 2차 검수 | 1차 라벨링 후 다른 팀원이 검수한다. |
| 수정 기록 | 기준이 바뀌는 경우 라벨링 가이드 문서에 수정 내역을 남긴다. |

2-8. 데이터 분할 기준

실험 신뢰도를 높이기 위해 프레임 단위 무작위 분할보다는 영상 단위 또는 촬영 세션 단위 분할을 우선 적용한다. 실제 산업 영상 연구에서도 감시 카메라 조건 변화가 성능에 큰 영향을 주기 때문에, 서로 매우 유사한 프레임이 학습/검증 세트에 동시에 들어가면 성능이 과대평가될 수 있다.

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 기본 분할 단위 | 영상 단위 또는 촬영 세션 단위 |
| 권장 분할 비율 | Train 70 / Validation 20 / Test 10 |
| 추가 고려 | 카메라별, 날짜별, 조명 조건별 분산 반영 |
| 목적 | 유사 프레임 중복으로 인한 성능 과대평가 방지 |

3. DB 저장 구조 설계

본 프로젝트의 DB 구조는 원본 이미지나 영상을 장기 보관하지 않고, PPE 미착용 의심 이벤트와 담당자 검토 결과를 관리하는 데 초점을 둔다. 검토 과정에서 필요한 썸네일과 짧은 영상 클립은 임시 참조용으로만 사용하며, 검토 완료 후 원본 미디어는 삭제한다. 분기별 통계와 교육 추천에는 비식별화된 확정 위반 데이터만 활용한다.

3-1. 테이블 구성 개요

| 테이블명 | 역할 |
| --- | --- |
| camera_info | 카메라, 촬영 구역, 공정 정보 저장 |
| candidate_event | AI가 생성한 PPE 미착용 후보 이벤트 저장 |
| event_review | 담당자의 검토 결과 저장 |
| quarterly_stats | 분기별 누적 통계 저장 |
| education_recommendation | 분기별 교육 추천 결과 저장 |

3-2. camera_info 테이블

| 필드명 | 저장 내용 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| camera_id | 카메라 식별 번호(PK) | CAM_001 |
| camera_location | 카메라 설치 위치 | 1공장 동쪽 벽면 |
| zone_name | 촬영 구역 이름 | 프레스 구역 |
| process_type | 공정 종류 | 유압 성형 |
| install_date | 카메라 등록 또는 설치 일자 | 2026-04-07 |
| camera_angle_type | 촬영 각도 유형 | front / side / wide |
| status | 카메라 사용 상태 | active |

3-3. candidate_event 테이블

| 필드명 | 저장 내용 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| event_id | 후보 이벤트 식별 번호(PK) | EVT_0001 |
| camera_id | 이벤트 발생 카메라(FK) | CAM_001 |
| tracking_id | 작업자 또는 추적 객체 ID | TRK_021 |
| ppe_type | PPE 종류 | helmet |
| timestamp_start | 이벤트 시작 시각 | 2026-04-07 10:02:15 |
| timestamp_end | 이벤트 종료 시각 | 2026-04-07 10:02:18 |
| duration_sec | 이벤트 지속 시간(초) | 3 |
| frame_sample_count | 이벤트 판단에 사용된 프레임 수 | 74 |
| thumbnail_path | 검토용 대표 이미지 임시 경로 | /thumbs/evt_0001.jpg |
| video_clip_path | 검토용 짧은 클립 임시 경로 | /clips/evt_0001.mp4 |
| ai_confidence | AI 탐지 신뢰도 점수 | 0.87 |
| person_detected | 사람 탐지 여부 | true |
| ppe_detected | 해당 PPE 탐지 여부 | false |
| model_version | 사용 모델 버전 | yolov8n_v1 |
| event_status | 후보 이벤트 처리 상태 | pending |

`thumbnail_path`와 `video_clip_path`는 담당자 검토를 위한 임시 참조 정보로 사용한다. 해당 이미지와 영상은 장기 보관 대상이 아니며, 담당자 검토 완료 후 삭제한다.

`event_status`는 후보 이벤트의 처리 상태를 나타낸다. 검토 전에는 `pending`으로 저장하며, 담당자 검토 결과에 따라 확정 위반은 `confirmed`, 판단 보류는 `hold`로 처리한다. 오탐으로 판단된 이벤트는 장기 보관하지 않고 삭제 처리하므로, `candidate_event`의 
최종 보관 상태값으로 `false_positive`를 유지하지 않는다.

다만 오탐 발생 건수는 모델 성능 개선과 경고 방송 기준 조정을 위해 필요한 경우, 
개인 식별 가능 정보와 원본 미디어를 제외한 비식별 집계 수준에서만 활용한다.

3-4. event_review 테이블

| 필드명 | 저장 내용 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| review_id | 검토 식별 번호(PK) | RV_0001 |
| event_id | 검토 대상 이벤트(FK) | EVT_0001 |
| reviewer_id | 검토 담당자 식별 정보 | admin01 |
| review_result | 담당자 검토 결과 | confirmed / false_positive / hold |
| review_reason_code | 검토 사유 코드 | confirmed_no_helmet |
| review_time | 검토 시각 | 2026-04-07 11:00:10 |
| review_comment | 검토 메모 | 일시적 가림 아님, 실제 미착용 |
| confirmed_violation | 최종 위반 여부 | true |
| second_review_needed | 재검토 필요 여부 | false |

`review_result`는 담당자가 후보 이벤트를 검토한 결과를 의미한다. `confirmed`는 실제 
위반으로 확정된 경우, `false_positive`는 오탐으로 판단된 경우, `hold`는 추가 검토가 
필요한 경우를 의미한다.

`review_result`가 `confirmed`인 경우 원본 이미지와 영상은 삭제하고, 구역, 공정, PPE 
유형, 발생 시각, 검토 결과 등 비식별 확정 위반 데이터만 분기별 통계에 반영한다.

`review_result`가 `false_positive`인 경우 오탐으로 판단하여 원본 이미지, 영상, 
후보 이벤트 상세 기록을 삭제 처리한다. 단, 모델 성능 개선과 경고 방송 기준 조정을 위해 필요한 경우 개인 식별 가능 정보와 원본 미디어를 제외한 비식별 집계 수준의 
오탐 건수만 활용할 수 있다.

`review_result`가 `hold`인 경우 판단 보류 상태로 처리하며, 추가 검토가 필요한 이벤트로 관리한다.

3-5. quarterly_stats 테이블

| 필드명 | 저장 내용 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| stats_id | 통계 식별 번호(PK) | QS_2026Q2_01 |
| quarter | 분기 정보 | 2026-Q2 |
| zone_name | 구역 이름 | 프레스 구역 |
| process_type | 공정 종류 | 유압 성형 |
| ppe_type | PPE 종류 | helmet |
| camera_count_used | 통계 반영 카메라 수 | 2 |
| candidate_count | 후보 이벤트 수 | 25 |
| confirmed_count | 비식별 확정 위반 수 | 18 |
| false_positive_count | 비식별 집계 오탐 수 | 5 |
| hold_count | 판단 보류 수 | 2 |
| repeat_weeks | 반복 발생 주차 수 | 5 |
| avg_confidence | 평균 신뢰도 | 0.83 |
| trend_vs_prev_quarter | 전 분기 대비 증감률 | +12.5% |
| priority_score | 우선순위 점수 | 8.6 |

`quarterly_stats` 테이블에는 원본 이미지나 영상이 직접 저장되지 않는다. 확정 위반 
데이터는 감독관 검토 후 원본 이미지와 영상이 삭제된 뒤, 비식별 처리된 집계 데이터로만 반영한다.

`false_positive_count`는 오탐 이벤트의 상세 기록을 보관하기 위한 값이 아닌, 모델 성능 개선과 경고 방송 기준 조정을 위한 비식별 집계 지표로만 활용한다.

3-6. education_recommendation 테이블

| 필드명 | 저장 내용 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| recommendation_id | 추천 식별 번호(PK) | EDU_2026Q2_01 |
| quarter | 분기 정보 | 2026-Q2 |
| ppe_type | 관련 PPE 종류 | helmet |
| zone_name | 관련 구역 | 프레스 구역 |
| priority_score | 산정 점수 | 8.6 |
| education_topic | 추천 교육 주제 | 안전모 착용 기준 교육 |
| recommendation_rank | 추천 순위 | 1 |
| generated_at | 추천 생성 시각 | 2026-06-30 18:00:00 |

3-7. 테이블 간 관계

| 관계 | 설명 |
| --- | --- |
| camera_info 1 : N candidate_event | 하나의 카메라에서 여러 후보 이벤트가 생성될 수 있다. |
| candidate_event 1 : 1 event_review | 하나의 후보 이벤트에 대해 하나의 최종 검토 결과를 저장한다. |
| event_review → quarterly_stats | 검토 결과 중 비식별 확정 위반 데이터만 분기 통계에 반영한다. |
| quarterly_stats → education_recommendation | 분기 통계와 우선순위 점수를 바탕으로 교육 추천을 생성한다. |

분기별 통계와 교육 추천에는 원본 이미지나 영상이 직접 사용되지 않는다. 
장기 분석에는 감독관 검토를 거친 비식별 확정 위반 데이터만 사용한다.

오탐으로 판단된 이벤트는 삭제 처리하며, 필요한 경우 비식별 집계 수준의 오탐 수만 모델 개선과 경고 방송 기준 조정에 활용한다.